# 实验一  认 识 实 验

| 姓名 | ： | 殷家兴 | 学号 | ： | 2313666 | 实验台号（选填） | ： | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一．实验目的

1．学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。

2．认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件及使用方法。

3．熟悉他励电动机（即并励电动机按他励方式）的接线、起动、改变电机方向与调速的方法。

二．预习要点

1．如何正确选择使用仪器仪表，特别是电压表、电流表的量程。

2．直流电动机起动时，励磁电源和电枢电源应如何调节？为什么？若励磁回路断开造成失磁时，会产生什么严重后果？

3．直流电动机调速及改变转向的方法。

三．实验项目

1．了解电机系统教学实验台中的直流稳压电源、涡流测功机、变阻器、多量程直流电压表、电流表、毫安表及直流电动机的使用方法。

2．用伏安法测直流电动机和直流发电机的电枢绕组的冷态电阻。

3．直流他励电动机的起动，调速及改变转向。

四．实验设备及仪器

1．教学实验台主控制屏

2．电机导轨及测功机、转速转矩测量（NMEL-13A）

3．直流并励电动机M03

4．直流电动机电枢电源（NMEL-18/1）

5．直流电动机励磁电源（NMEL-18/2）

6．可调电阻箱（NMEL-03/4）

7．直流电压、毫安、安培表

五．实验说明及操作步骤

1．由实验指导人员讲解电机实验的基本要求，实验台各面板的布置及使用方法，注意事项。

2．在控制屏上按次序悬挂NMEL-13A、NMEL-03/4组件，并检查NMEL-13A和涡流测功机的连接。

3．用伏安法测电枢的直流电阻，接线原理图见图1-1。

U：直流电动机电枢电源（NMEL-18/1）

R：可调电阻箱（NMEL-03/4）中R1与R2其中一组串联

V：直流电压表（NMEL-06）

A：直流安培表（NMEL-06）

M：直流电机电枢

（1）经检查接线无误后，直流电动机电枢电源调至最小。直流电压表量程选为300V档，直流安培表量程选为2A档。

（2）依次闭合主控制屏绿色“闭合”按钮开关，可调直流稳压电源的船形开关，建立直流电源，并调节直流电源至220V输出。

调节R使电枢电流达到0.2A（如果电流太大，可能由于剩磁的作用使电机旋转，测量无法进行，如果此时电流太小，可能由于接触电阻产生较大的误差），改变电压表量程为20V，迅速测取电机电枢两端电压UM和电流Ia。将电机转子分别旋转三分之一和三分之二周，同样测取UM、Ia，填入表1-1。

（3）增大R（逆时针旋转）使电流分别达到0.15A和0.1A，用上述方法测取六组数据，填入表1-1。

取三次测量的平均值作为实际冷态电阻值Ra=。

| 表1-1 |  |  |  |  |  | 室温 | 25 |  | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | UM（V） | Ia（A） | R（Ω） |  | Ra平均（Ω） |  |  | Raref（Ω） |  |
| 1 | 5.40 | 0.20 | Ra11=27.00 | Ra1=25.65 | 27.67 |  |  | 32.99 |  |
|  | 5.10 |  | Ra12=25.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.89 |  | Ra13=24.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4.02 | 0.15 | Ra21=26.80 | Ra2=28.38 |  |  |  |  |  |
|  | 4.42 |  | Ra22=29.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.33 |  | Ra23=28.87 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.96 | 0.10 | Ra31=29.60 | Ra3=28.97 |  |  |  |  |  |
|  | 2.92 |  | Ra32=29.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.81 |  | Ra33=28.10 |  |  |  |  |  |  |

表中Ra1=（Ra11+Ra12+Ra13）/3

Ra2=（Ra21+Ra22+Ra23）/3

Ra3=（Ra31+Ra32+Ra33）/3

（4）计算基准工作温度时的电枢电阻

由实验测得电枢绕组电阻值，此值为实际冷态电阻值，冷态温度为室温。按下式换算到基准工作温度时的电枢绕组电阻值：

Raref=Ra

式中Raref——换算到基准工作温度时电枢绕组电阻。（Ω）

Ra  ——电枢绕组的实际冷态电阻。（Ω）

θref——基准工作温度，对于E级绝缘为75℃。

θa ——实际冷态时电枢绕组的温度。（℃）

4．直流电动机的起动

U1：直流电动机电枢电源（NMEL-18/1）

U2：直流电动机励磁电源（NMEL-18/2）

M：直流并励电动机M03

G：涡流测功机

V：直流电枢电源自带电压表

A：电流表

mA：毫安表，位于直流励磁电源

测功机加载控制位于NMEL-13A，由“转速/转矩设定”电位器进行调节。实验开始时，将NMEL-13A“转速控制”和“转矩控制”选择开关拨向“转矩控制”，”转速/转矩设定”电位器逆时针旋到底。

（1）按图1-2接线，检查M、G之间是否用联轴器联接好，电机导轨和NMEL-13A的连接线是否接好，电动机励磁回路接线是否牢靠，仪表的量程，极性是否正确选择。

（2）将电机电枢电枢电压源调至最小，励磁电源调至最大。将”转速/转矩设定”设定电位器（位于NMEL-13A）逆时针调到底。

（3）合上控制屏的漏电保护器，按次序按下绿色“闭合”按钮开关，打开励磁电源船形开关和直流电机电枢电源船形开关，此时，电动机电枢电源的绿色工作发光二极管亮，指示直流电压已建立，旋转电压调节电位器，使电动机电枢电源输出220V电压。

5．调节他励电动机的转速

（1）分别改变电动机电枢电源和励磁电流，分别观察转速变化情况。

电枢电源： 220 V

| 励磁电流(mA) | 135 | 120 | 105 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速(r/min) | 1452 | 1494 | 1543 | 1615 |

励磁电流： 135 mA

| 电枢电源(V) | 220 | 200 | 180 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速(r/min) | 1456 | 1326 | 1195 | 1063 |

结论： 保持电压不变，减小励磁电流，电机转速升高；保持励磁电流不变，降低电枢电压，电机转速下降

（2）调节”转速/转矩设定”电位器，注意转矩不要超过1.1N.m，以上两种情况可分别观察转速变化情况。

调节转矩设定电位器

| 转矩(N.m) | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速(r/min) | 1456 | 1443 | 1432 | 1420 | 1410 | 1401 |

结论： 转矩设定值提高，输出转矩提高，同时电机转速下降，转矩与转速呈反比。

调节转速设定电位器

| 转速(r/min) | 1380 | 1393 | 1403 | 1424 | 1436 | 1444 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转矩(N.m) | 0.97 | 0.82 | 0.70 | 0.46 | 0.33 | 0.26 |

结论： 转速设定值提高，电机转速上升，同时输出转矩下降，转矩与转速呈反比。

6．改变电动机的转向

将电枢电源调至最小，”转速/转矩设定”电位器逆时针调到零，先断开电动机电枢电源的船形开关，再断开励磁电源的开关，使他励电动机停机，将电枢或励磁回路的两端接线对调后，再按前述起动电机，观察电动机的转向及转速表的读数。

结论：  电动机反转，转速表读数为负值，具体为-1461。

六．注意事项

1．直流他励电动机起动时，须将励磁电源调到最大，先接通励磁电源，使励磁电流最大，同时必须将电枢电源调至最小，然后方可接通电源，使电动机正常起动，起动后，将电枢电源调至220V，使电机正常工作。

2．直流他励电机停机时，必须先切断电枢电源，然后断开励磁电源。同时，必须将电枢电源调回最小值，励磁电源调到最大值，给下次起动作好准备。

3．测量前注意仪表的量程及极性，接法。

七．实验报告

1．画出直流并励电动机电枢串电阻起动的接线图。说明电动机起动时，电动机电枢电源和电动机励磁电源应如何调节？为什么？

画图：（可手写拍照）

答： 调节方法：起动前，励磁电源调至最大，电枢电源调至最小；起动后，先接通励磁电源，再接通电枢电源，然后逐渐增加电枢电压，同时逐渐切除起动电阻。

原因：励磁电流最大可确保起动时有足够磁场，防止失磁引起飞车。 电枢电压从零开始可限制起动电流，避免换向器损坏或电源过载。串联起动电阻进一步限制电枢冲击电流。

2．用什么方法可以改变直流电动机的转向？

答： 改变电枢电流方向或改变励磁电流方向，但不能同时改变电枢电流方向和励磁电流方向。

3．为什么要求直流并励电动机磁场回路的接线要牢靠？

答： 如果励磁回路断开，气隙磁场消失，电枢电流将急剧增大，导致电机转速迅速升高，可能造成机械损坏和安全事故。如果接触不良会导致励磁电流波动，引起转速不稳定，影响电机正常运行及实验数据的准确性。此外，励磁回路一旦开路，空载时极易超速，因此实验中必须确保接线牢固、开关可靠。