# 实验五  三相异步电动机的起动与调速

| 姓名 | ： | 殷家兴 | 学号 | ： | 2313666 | 实验台号（选填） | ： | 8、9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 实验目的

通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。

- 预习要点

- 复习异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。

- 复习异步电动机的调速方法。

- 实验项目

- 异步电动机的直接起动。

- 异步电动机星形——三角形（Y-△）换接起动。

- 自耦变压器起动。

- 绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。

- 绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。

- 实验设备及仪器

- 实验台主控制屏

- 电机导轨及测功机、转矩转速测量（NMEL-13A、NMEL-14）

- 交流电压表、电流表、功率、功率因数表

- 旋转指示灯及开关板（NMEL-05B）

- 可调电阻箱（NMEL-03/4）

- 三相鼠笼式异步电动机M04

- 绕线式异步电动机M09

- 实验方法

- 三相笼型异步电动机直接起动试验。

按图3-5接线，电机绕组为△接法。

起动前，把转矩转速测量实验箱（NMEL-13A）中”转速/转矩设定”电位器旋钮逆时针调到底，“转速控制”、“转矩控制”选择开关拨向“转矩控制”，检查电机导轨和NMEL-13A的连接是否良好。

仪表的选择：交流电压表为数字式或指针式均可，交流电流表则为指针式。

  - 把三相交流电源调节旋钮逆时针调到底，合上绿色“闭合”按钮开关。调节调压器，使输出电压达电机额定电压220伏，使电机起动旋转。（电机起动后，观察NMEL-13A中的转速表，如出现电机转向不符合要求，则须切断电源，调整次序，再重新起动电机。）

  - 断开三相交流电源，待电动机完全停止旋转后，接通三相交流电源，使电机全压起动，观察电机起动瞬间电流值。

瞬间电流值： 0.589 A

注：按指针式电流表偏转的最大位置所对应的读数值计量。电流表受起动电流冲击，电流表显示的最大值虽不能完全代表起动电流的读数，但用它可和下面几种起动方法的起动电流作定性的比较。

- 星形——三角形（Y-△）起动

按图3-6接线，电压表、电流表的选择同前，开关S选用NMEL-05B。

  - 起动前，把三相调压器退到零位，三刀双掷开关合向右边（Y）接法。合上电源开关，逐渐调节调压器，使输出电压升高至电机额定电压UN=220V，断开电源开关，待电机停转。

  - 待电机完全停转后，合上电源开关，观察起动瞬间的电流，然后把S合向左边（△接法），电机进入正常运行，整个起动过程结束，观察起动瞬间电流表的显示值以与其它起动方法作定性比较。

瞬时值：(Y接法) 0.305 A;(△接法) 0.285 A

- 自耦变压器降压起动

按图3-5接线。电机绕组为 △接法。

  - 先把调压器退到零位，合上电源开关，调节调压器旋钮，使输出电压达110伏，断开电源开关，待电机停转。

  - 待电机完全停转后，再合上电源开关，使电机就自耦变压器，降压起动，观察电流表的瞬间读数值，经一定时间后，调节调压器使输出电机达电机额定电压UN=220伏，整个起动过程结束。

瞬时值： 0.919 A

- 绕线式异步电动机转绕组串入可变电阻器起动

实验线路如图3-7，电机定子绕组Y形接法。转子串入的电阻由刷形开关来调节，调节电阻采用NMEL-03/4的绕线电机起动电阻（分0，2，5，15，∞五档），NMEL-13A中“转矩控制”和“转速控制”开关拨向“转速控制”，”转速/转矩设定”电位器旋钮逆时针调节到底。

  - 起动电源前，把调压器退至零位，起动电阻调节为零。

  - 合上交流电源，调节交流电源使电机起动。注意电机转向是否符合要求。

  - 在定子电压为180伏时，顺时针调节“转速/转矩设定”电位器到底，绕线式电机转动缓慢（只有几十转），读取此时的转矩值Tst和Ist。

  - 用刷形开关切换起动电阻，分别读出起动电阻为2Ω、5Ω、15Ω的起动转矩Tst和起动电流Ist，填入表3-9中。

注意：试验时通电时间不应超过20秒，以免绕组过热。

表3-9                                                            U=180V

| Rst（Ω） | 0 | 2 | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tst（N.m） | 1.40 | 1.50 | 1.51 | 1.25 |
| Ist（A） | 2.064 | 1.802 | 1.516 | 1.083 |

- 绕线式异步电动机绕组串入可变电阻器调速

实验线路同前。NMEL-13A中“转矩控制”和“转速控制”选择开关拨向“转矩控制”，“转速/转矩设定”电位器逆时针到底，NMEL-03/4“绕线电机起动电阻”调节到零。

  - 合上电源开关，调节调压器输出电压至UN=220伏，使电机空载起动。

  - 调节“转速/转矩设定”电位器调节旋钮，使电动机输出功率接近额定功率并保持输出转矩T2不变，改变转子附加电阻，分别测出对应的转速，记录于表3-10中。

表3-10中                              U=220V           T2=	 0.69 N.m

| Rst（Ω） | 0 | 2 | 5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n（r/min） | 1410 | 1372 | 1312 | 1138 |

- 实验报告

- 比较异步电动机不同起动方法的优缺点。

答：

直接起动：

优点：设备简单，接线方便，成本低，起动操作简单。

缺点：起动电流大，对电网冲击较大，可能引起电压下降，不适用于大功率电动机。

Y-△降压起动：

优点：起动电流约为直接起动的1/3，可减小对电网的冲击，设备较简单。

缺点： 起动转矩也降低到直接起动的1/3，只适用于正常运行时为△接法的电动机，不适用于重载起动。

自耦变压器起动：

优点：可根据抽头调节起动电压，起动电流较小，对电网影响小；起动转矩较Y-△起动大。

缺点：设备较复杂，成本较高，维护工作量较大。

绕线式异步电动机转子串电阻起动：

优点：能够在减小起动电流的同时提高起动转矩，起动性能好

缺点：转子电阻消耗能量较大，设备结构复杂，维护工作量较大。

- 由起动试验数据求下述三种情况下的起动电流和起动转矩：

  - 外施额定电压UN。（直接法起动）

  - 外施电压为UN/。(Y—Δ起动)

  - 外施电压为UK/KA，式中KA为起动用自耦变压器的变比。（自耦变压器起动）。

答：

已知

直接启动电流

异步电动机起动时

外施额定电压UN（直接起动）

设直接起动转矩为

即

外施电压为UN/3（Y-△起动）

起动电流

起动转矩

外施电压为UK/KA（自耦变压器起动）

实验中

故

起动电压为额定电压的1/2，则

起动电流

起动转矩

- 绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流和起动转矩的影响。

答：随着转子串联电阻增大，起动电流逐渐减小。当电阻从0Ω增加到5Ω时，起动转矩略有增加；继续增大到15Ω时，起动转矩反而下降。因此，转子串入适当电阻能够减小起动电流并提高起动转矩，但电阻过大时会导致起动转矩下降，影响起动性能。

- 绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响。

答： 随着转子附加电阻增大，电动机转速逐渐降低。这是因为转子电阻增大后，转差率增大，在相同负载转矩下转速下降。因此绕线式异步电动机可利用转子串电阻的方法实现调速，但这种调速方式能量损耗较大，效率较低。

- 思考题

- 起动电流和外施电压正比，起动转矩和外施电压的平方成正比在什么情况下才能成立？

答： 只有在电源频率不变、磁路未饱和、电动机参数保持不变，并忽略温升及各种非线性因素影响时，起动电流与外施电压成正比、起动转矩与外施电压平方成正比的关系才能成立。

- 起动时的实际情况和上述假定是否相符，不相符的主要因素是什么？

答： 实际情况与上述理想假定并不完全相符。起动过程中电机磁路可能发生饱和，定、转子电阻会因温升而变化；同时电网存在压降，电机漏抗及机械负载也会影响起动性能。因此起动电流与电压、起动转矩与电压平方之间仅为近似关系，实验测得的数据与理论计算值会存在一定误差。