- D表示法主要用于表示浮点数中的阶码。

A.原码

B.补码

C.反码

D.移码

- 在小型或微型计算机里，普遍采用的字符编码是D。

A.BCD码

B.16进制

C.格雷码

D.ASCⅡ码

- 下列有关运算器的描述中，D是正确的。

A.只做算术运算，不做逻辑运算

B.只做加法

C.能暂时存放运算结果

D.既做算术运算，又做逻辑运算

- EPROM是指D。

A.读写存储器RAM

B.只读存储器ROM

C.可编程的只读存储器

D.可擦除可编程的只读存储器

- INTEL80486是32位微处理器，PENTIUM是D位微处理器。

A.16

B.32

C.48

D.64

- CPU主要包括B。

A.控制器

B.控制器、运算器、CACHE

C.运算器和主存

D.控制器、ALU和主存

- 信息只用一条传输线，且采用脉冲传输的方式称为A。

A.串行传输

B.并行传输

C.并串行传输

D.分时传输

- 以下四种类型指令中，执行时间最长的是C。

A.RR型

B.RS型

C.SS型

D.程序控制指令

- 下列D属于应用软件。

A.操作系统

B.编译系统

C.连接程序

D.文本处理

- 在主存和CPU之间增加CACHE存储器的目的是C。

A.增加内存容量

B.提高内存可靠性

C.解决CPU和主存之间的速度匹配问题

D.增加内存容量，同时加快存取速度

- 某单片机的系统程序，不允许用户在执行时改变，则可以选用B作为存储芯片。

A.SRAM

B.闪速存储器

C.CACHE

D.辅助存储器

- 设变址寄存器为X，形式地址为D，（X）表示寄存器X的内容，这种寻址方式的有效地址为A。

A.EA=(X)+D

B.EA=(X)+(D)

C.EA=((X)+D)

D.EA=((X)+(D))

- 在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式，称为B。

A.隐含寻址

B.立即寻址

C.寄存器寻址

D.直接寻址

- 下述I/O控制方式中，主要由程序实现的是B。

A.PPU(外围处理机)方式

B.中断方式

C.DMA方式

D.通道方式

- 系统总线中地址线的功能是D。

A.用于选择主存单元地址

B.用于选择进行信息传输的设备

C.用于选择外存地址

D.用于指定主存和I/O设备接口电路的地址

- 采用DMA方式传送数据时，每传送一个数据要占用D的时间。

A.一个指令周期

B.一个机器周期

C.一个时钟周期

D.一个存储周期

- 零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址，它的操作数来自C。

A.立即数和栈顶；

B.暂存器；

C.栈顶和次栈顶；

D.累加器。

- C可区分存储单元中存放的是指令还是数据。

A.存储器；

B.运算器；

C.控制器；

D.用户。

- 某计算机字长是32位，它的存储容量是256KB，按字编址，它的寻址范围是B。

A.128K；

B.64K；

C.64KB；

D.128KB。

- 主机与设备传送数据时，采用A，主机与设备是串行工作的。

A.程序查询方式；

B.中断方式；

C.DMA方式；

D.通道。

- 在整数定点机中，关于原码、反码、补码，下述第B种说法是正确的。

A.原码和反码不能表示-1，补码可以表示-1；

B.三种机器数均可表示-1；

C.三种机器数均可表示-1，且三种机器数的表示范围相同；

D.三种机器数均不可表示-1。

- 变址寻址方式中，操作数的有效地址是C。

A.基址寄存器内容加上形式地址（位移量）；

B.程序计数器内容加上形式地址；

C.变址寄存器内容加上形式地址；

D.以上都不对。

- 向量中断是C。

A.外设提出中断；

B.由硬件形成中断服务程序入口地址；

C.由硬件形成向量地址，再由向量地址找到中断服务程序入口地址

D.以上都不对。

- 一个节拍信号的宽度是指C。

A.指令周期；

B.机器周期；

C.时钟周期；

D.存储周期。

- 将微程序存储在EPROM中的控制器是A控制器。

A.静态微程序；

B.毫微程序；

C.动态微程序；

D.微程序。

- 隐指令是指D。

A.操作数隐含在操作码中的指令；

B.在一个机器周期里完成全部操作的指令；

C.指令系统中已有的指令；

D.指令系统中没有的指令。

- 当用一个16位的二进制数表示浮点数时，下列方案中第B种最好。

A.阶码取4位（含阶符1位），尾数取12位（含数符1位）；

B.阶码取5位（含阶符1位），尾数取11位（含数符1位）；

C.阶码取8位（含阶符1位），尾数取8位（含数符1位）；

D.阶码取6位（含阶符1位），尾数取12位（含数符1位）。

- DMA方式B。

A.既然能用于高速外围设备的信息传送，也就能代替中断方式；

B.不能取代中断方式；

C.也能向CPU请求中断处理数据传送；

D.内无中断机制。

- 在中断周期中，由D将允许中断触发器置“0”。

A.关中断指令；

B.机器指令；

C.开中断指令；

D.中断隐指令。

- 在单总线结构的CPU中，连接在总线上的多个部件B。

A.某一时刻只有一个可以向总线发送数据，并且只有一个可以从总线接收数据；

B.某一时刻只有一个可以向总线发送数据，但可以有多个同时从总线接收数据；

C.可以有多个同时向总线发送数据，并且可以有多个同时从总线接收数据；

D.可以有多个同时向总线发送数据，但可以有一个同时从总线接收数据。

- 三种集中式总线控制中，A方式对电路故障最敏感。

A.链式查询；

B.计数器定时查询；

C.独立请求；

D.以上都不对。

- 一个16K×8位的存储器，其地址线和数据线的总和是D。

A.48；

B.46；

C.17；

D.22。

- 在间址周期中，C。

A.所有指令的间址操作都是相同的；

B.凡是存储器间接寻址的指令，它们的操作都是相同的；

C.对于存储器间接寻址或寄存器间接寻址的指令，它们的操作是不同的；

D.以上都不对。

- 打印机的分类方法很多，若按能否打印汉字来区分，可分为C。

A.并行式打印机和串行式打印机；

B.击打式打印机和非击打式打印机；

C.点阵式打印机和活字式打印机；

D.激光打印机和喷墨打印机。

- 微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是B。

A.每一条机器指令由一条微指令来执行；

B.每一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行；

C.一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行；

D.一条微指令由若干条机器指令组成；

- 美国视频电子标准协会定义了一个VGA扩展集，将显示方式标准化，这称为著名的C显示模式。

A.AVGA

B.SVGA

C.VESA

D.EGA

- CPU响应中断时，进入“中断周期”，采用硬件方法保护并更新程序计数器PC内容，而不是由软件完成，主要是为了A。

A.能进入中断处理程序，并能正确返回源程序；

B.节省主存空间；

C.提高处理机速度；

D.易于编制中断处理程序；

- 八位微型计算机中乘除法大多数用A实现。

A.软件

B.硬件

C.固件

D.专用片子

- 在机器数B中，零的表示是唯一的。

A.原码

B.补码

C.移码

D.反码

- 某SRAM芯片，其容量为512×8位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最小数目应是D。

A.23

B.25

C.50

D.19

- 某机字长32位，存储容量64MB，若按字节编址，它的寻址范围是C。

A.0—8M

B.0—16MB

C.0—16M

D.0—8MB

- 采用虚拟存贮器的主要目的是___B___。

A.提高主存贮器的存取速度；

B.扩大主存贮器的存贮空间，并能进行自动管理和调度；

C.提高外存贮器的存取速度；

D.扩大外存贮器的存贮空间；

- 算术右移指令执行的操作是B。

A.符号位填0，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

B.符号位不变，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

C.进位标志位移至符号位，顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

D.符号位填1，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

- 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是(C)。

A.实现存储程序和程序控制

B.可以直接访问外存
C.缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性

D.提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度

- 用于对某个寄存器中操作数的寻址方式称为(C)寻址。

A.直接

B.间接

C.寄存器直接

D.寄存器间接

- 寄存器间接寻址方式中，操作数处在(B)。

A.通用寄存器

B.贮存单元

C.程序计数器

D.堆栈

- 中央处理器是指(D)。

A.运算器

B.控制器

C.运算器、控制器和存储器

D.运算器和控制器

- 在CPU中跟踪指令后继地址的寄存器是(B)

A.主存地址寄存器

B.程序寄存器

C.指令寄存器

D.状态条件寄存器

- CPU中通用寄存器的位数取决于（B）。

A.存储容量

B.机器字长

C.指令的长度

D.CPU的管脚数

- 同步控制是(C)。

A.只适用于CPU控制的方式

B.只适用于外围设备控制的方式

C.由统一时序信号控制的方式

D.所有指令执行时间都相同的方式

- 异步控制常用于(A)作为其主要控制方式。

A.在单总线结构计算机中访问主存与外围设备时

B.微型机的CPU控制中

C.组合逻辑控制的CPU中

D.微程序控制器中

- 为了缩短指令中某个地址段的位数，有效的方法是采取（C）。

A.立即寻址

B.变址寻址

C.间接寻址

D.寄存器寻址

- 下列数中，最小的数是（A）。

A.(101001)2  41

B.(52)８     42

C.(2B)16     43

D.45

- 下列数中，最大的数是（D）。

A.(101001)2

B.(52)８

C.(2B)16

D.45

- 下列数中，最小的数是（C）。

A.（111111）2  63

B.（72）８     58

C.（2F）16     47

D.50

- 已知：X=－0.0011，Y=-0.0101。（X+Y）补=(D)

A.１.１１００

B.１.１０１０

C.１.０１０１

D.１.１０００

- 一个512KB的存储器,地址线和数据线的总和是（C）。

A.17

B.19

C.27

D.36

- 某一RAM芯片其容量为512*8位,除电源和接地端外该芯片引线的最少数目是（C）。

A.21

B.17

C.19

D.20

- 计算机内存储器可以采用（A）。

A.RAM和ROM

B.只有ROM

C.只有RAM

D.RAM和SAM

- 单地址指令中为了完成两个数的算术操作，除地址码指明的一个操作数外，另一个数常需采用(C)。

A.堆栈寻址方式

B.立即寻址方式

C.隐含寻址方式

D.间接寻址方式

- 若十进制数据为137.5则其八进制数为（B）。

A.89.8

B.211.4

C.211.5

D.1011111.101

- 若X补=0.1101010，则X原=（D）。

A.1.0010101

B.1.0010110

C.0.0010110

D.0.1101010

- 若采用双符号位，则发生正溢的特征是：双符号位为（B）。

A.00

B.01

C.10

D.11

- CRT的分辨率为1024×512像素，像素的颜色数为256，则刷新存储器的容量为（C）

A.256MB

B.1MB

C.512KB

D.2MB

- 名词解释：波特率，传送一个字节的具体波形是啥样。

波特率是指单位时间内传送二进制数据的位数，具体来说是指串行通信中，每秒钟传输的符号（包括位和停止位等）数量单位bps(位/秒)

- 8086基本总线周期是如何组成的？各状态中完成什么基本操作？

- 基本总线周期由4个时钟（CLK）周期组成，按时间顺序定义为T1、T2、T3、T4。

- 在T1期间8086发出访问目的地的地址信号和地址锁存选通信号ALE；

- 在T2期间发出读写命令信号及其它相关信号；

- 在T3期间完成数据的访问；

- 在T4结束该总线周期。

- 请说明SRAM的组成结构，与SRAM相比，DRAM在电路组成上有什么不同之处？

- SRAM存储器由存储体、读写电路、地址译码电路、控制电路组成,DRAM还需要有动态刷新电路。

- 与程序中断控制方式相比DMA控制方式有何特点？

- 速度快、响应快、优先级高、处理快、无须现场保护和现场的恢复。但是应用范围没有程序中断控制方式广。

- 同种类的外设部设备接入计算机系统时，应解决哪些主要问题？

- 数据格式、地址译码、控制信息的组织和状态信息的反馈。

- 中断接口一般包含哪些基本组成？简要说明它们的作用。

① 地址译码。选取接口中有关寄存器，也就是选择了I/O设备。

② 命令字／状态字寄存器。供CPU输出控制命令，调回接口与设备的状态信息。

③ 数据缓存。提供数据缓冲，实现速度匹配。

④ 控制逻辑。如中断控制逻辑、与设备特性相关的控制逻辑等。

- 名词解释DMA。

DMA即直接存储器存取，指I/O设备与存储器之间直接地相互交换数据而不需处理器(或 CPU) 程序介入的传送方式。

- 说明存取周期和存取时间的区别。

存取周期和存取时间的主要区别是：存取时间仅为完成一次操作的时间，而存取周期不仅包含操作时间，还包含操作后线路的恢复时间。即：存取周期 = 存取时间 + 恢复时间

- EU与BIU各自的功能是什么？如何协同工作？

EU是执行部件,主要的功能是执行指令。BIU是总线接口部件,负责与片外存储器及I/O接口电路传输数据。EU经过BIU进行外部数据的访问,BIU为EU提供将要执行的指令,EU与BIU可分别独立工作。

- 什么是运算器？它的主要由哪几个功能部件组成？

运算器是进行算术逻辑运算的部件。它主要由加法器、通用寄存器、标志寄存器等部件组成。

- 8086中断分哪几类？

- 8086的中断分为外部中断和内部中断两种：外部中断由外部硬件产生，由CPU外部中断请求信号触发，分为非屏蔽中断NMI和可屏蔽中断INTR。内部中断是为了处理程序运行过程中发生的一些意外情况或调试程序而提供的中断。

- 微程序控制的基本思想是？

- 微程序控制的基本思想是:把指令执行所需要的操作控制信号编成微指令,存放在控制存储器中,需要时从这个存储器中读取。一条机器指令的功能通常用许多条微指令组成的序列来实现,这个微指令序列称为微程序。微指令在控制存储器中的存储位置称为微地址。

- 什么是端口？通常有哪几类端口？计算机对I/O端口编址时通常采用哪两种方法？

- CPU和外设进行数据传输时,各类信息在接口中进入不同的寄存器,一般称这些寄存器为端口。

- 通常有:数据端口、状态端口、控制端口。

- 对端口编址的两种方法为:计算机对内存和I/O端口统一编址;计算机对内存和I/O端口分别进行编址。