- D表示法主要用于表示浮点数中的阶码。

A.原码

B.补码

C.反码

D.移码

- 在小型或微型计算机里，普遍采用的字符编码是D。

A.BCD码

B.16进制

C.格雷码

D.ASCⅡ码

- 下列有关运算器的描述中，D是正确的。

A.只做算术运算，不做逻辑运算

B.只做加法

C.能暂时存放运算结果

D.既做算术运算，又做逻辑运算

- EPROM是指D。

A.读写存储器

B.只读存储器

C.可编程的只读存储器

D.可擦除可编程的只读存储器

- INTEL80486是32位微处理器，PENTIUM是D位微处理器。

A.16

B.32

C.48

D.64

- 设［X］=1.XXXX,当满足A时，X>-1/2成立。

A.X必须为1，XXX至少有一个为1

B.X必须为1，XXX任意

C.X必须为0，XXX至少有一个为1

D.X必须为0，XXX任意

- CPU主要包括B。

A.控制器

B.控制器、运算器、CACHE

C.运算器和主存

D.控制器、ALU和主存

- 信息只用一条传输线，且采用脉冲传输的方式称为A。

A.串行传输

B.并行传输

C.并串行传输

D.分时传输

- 以下四种类型指令中，执行时间最长的是C。

A.RR型

B.RS型

C.SS型

D.程序控制指令

- 下列D属于应用软件。

A.操作系统

B.编译系统

C.连接程序

D.文本处理

- 在主存和CPU之间增加CACHE存储器的目的是C。

A.增加内存容量

B.提高内存可靠性

C.解决CPU和主存之间的速度匹配问题

D.增加内存容量，同时加快存取速度

- 某单片机的系统程序，不允许用户在执行时改变，则可以选用B作为存储芯片。

A.SRAM

B.闪速存储器

C.CACHE

D.辅助存储器

- 设变址寄存器为X，形式地址为D，（X）表示寄存器X的内容，这种寻址方式的有效地址为A。

A.EA=(X)+D

B.EA=(X)+(D)

C.EA=((X)+D)

D.EA=((X)+(D))

- 在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式，称为B。

A.隐含寻址

B.立即寻址

C.寄存器寻址

D.直接寻址

- 下述I/O控制方式中，主要由程序实现的是B。

A.PPU(外围处理机)方式

B.中断方式

C.DMA方式

D.通道方式

- 系统总线中地址线的功能是D。

A.用于选择主存单元地址

B.用于选择进行信息传输的设备

C.用于选择外存地址

D.用于指定主存和I/O设备接口电路的地址

- 采用DMA方式传送数据时，每传送一个数据要占用D的时间。

A.一个指令周期

B.一个机器周期

C.一个时钟周期

D.一个存储周期

- 零地址运算指令在指令格式中不给出操作数地址，它的操作数来自C。

A.立即数和栈顶；

B.暂存器；

C.栈顶和次栈顶；

D.累加器。

- C可区分存储单元中存放的是指令还是数据。

A.存储器；

B.运算器；

C.控制器；

D.用户。

- 某计算机字长是32位，它的存储容量是256KB，按字编址，它的寻址范围是B。

A.128K；

B.64K；

C.64KB；

D.128KB。

- 主机与设备传送数据时，采用A，主机与设备是串行工作的。

A.程序查询方式；

B.中断方式；

C.DMA方式；

D.通道。

- 在整数定点机中，关于原码、反码、补码，下述第B种说法是正确的。

A.原码和反码不能表示-1，补码可以表示-1；

B.三种机器数均可表示-1；

C.三种机器数均可表示-1，且三种机器数的表示范围相同；

D.三种机器数均不可表示-1。

- 变址寻址方式中，操作数的有效地址是C。

A.基址寄存器内容加上形式地址（位移量）；

B.程序计数器内容加上形式地址；

C.变址寄存器内容加上形式地址；

D.以上都不对。

- 向量中断是C。

A.外设提出中断；

B.由硬件形成中断服务程序入口地址；

C.由硬件形成向量地址，再由向量地址找到中断服务程序入口地址

D.以上都不对。

- 一个节拍信号的宽度是指C。

A.指令周期；

B.机器周期；

C.时钟周期；

D.存储周期。

- 将微程序存储在EPROM中的控制器是A控制器。

A.静态微程序；

B.毫微程序；

C.动态微程序；

D.微程序。

- 隐指令是指D。

A.操作数隐含在操作码中的指令；

B.在一个机器周期里完成全部操作的指令；

C.指令系统中已有的指令；

D.指令系统中没有的指令。

- 当用一个16位的二进制数表示浮点数时，下列方案中第B种最好。

A.阶码取4位（含阶符1位），尾数取12位（含数符1位）；

B.阶码取5位（含阶符1位），尾数取11位（含数符1位）；

C.阶码取8位（含阶符1位），尾数取8位（含数符1位）；

D.阶码取6位（含阶符1位），尾数取12位（含数符1位）。

- DMA方式B。

A.既然能用于高速外围设备的信息传送，也就能代替中断方式；

B.不能取代中断方式；

C.也能向CPU请求中断处理数据传送；

D.内无中断机制。

- 在中断周期中，由D将允许中断触发器置“0”。

A.关中断指令；

B.机器指令；

C.开中断指令；

D.中断隐指令。

- 在单总线结构的CPU中，连接在总线上的多个部件B。

A.某一时刻只有一个可以向总线发送数据，并且只有一个可以从总线接收数据；

B.某一时刻只有一个可以向总线发送数据，但可以有多个同时从总线接收数据；

C.可以有多个同时向总线发送数据，并且可以有多个同时从总线接收数据；

D.可以有多个同时向总线发送数据，但可以有一个同时从总线接收数据。

- 三种集中式总线控制中，A方式对电路故障最敏感。

A.链式查询；

B.计数器定时查询；

C.独立请求；

D.以上都不对。

- 一个16K×8位的存储器，其地址线和数据线的总和是D。

A.48；

B.46；

C.17；

D.22。

- 在间址周期中，C。

A.所有指令的间址操作都是相同的；

B.凡是存储器间接寻址的指令，它们的操作都是相同的；

C.对于存储器间接寻址或寄存器间接寻址的指令，它们的操作是不同的；

D.以上都不对。

- 打印机的分类方法很多，若按能否打印汉字来区分，可分为C。

A.并行式打印机和串行式打印机；

B.击打式打印机和非击打式打印机；

C.点阵式打印机和活字式打印机；

D.激光打印机和喷墨打印机。

- 微程序控制器中，机器指令与微指令的关系是B。

A.每一条机器指令由一条微指令来执行；

B.每一条机器指令由一段用微指令编成的微程序来解释执行；

C.一段机器指令组成的程序可由一条微指令来执行；

D.一条微指令由若干条机器指令组成；

- 美国视频电子标准协会定义了一个VGA扩展集，将显示方式标准化，这称为著名的C显示模式。

A.AVGA

B.SVGA

C.VESA

D.EGA

- CPU响应中断时，进入“中断周期”，采用硬件方法保护并更新程序计数器PC内容，而不是由软件完成，主要是为了A。

A.能进入中断处理程序，并能正确返回源程序；

B.节省主存空间；

C.提高处理机速度；

D.易于编制中断处理程序；

- 八位微型计算机中乘除法大多数用A实现。

A.软件

B.硬件

C.固件

D.专用片子

- 在机器数B中，零的表示是唯一的。

A.原码

B.补码

C.移码

D.反码

- 某SRAM芯片，其容量为512×8位，除电源和接地端外，该芯片引出线的最小数目应是D。

A.23

B.25

C.50

D.19

- 某机字长32位，存储容量64MB，若按字节编址，它的寻址范围是C。

A.0—8M

B.0—16MB

C.0—16MB

D.0—8MB

- 采用虚拟存贮器的主要目的是___B___。

A.提高主存贮器的存取速度；

B.扩大主存贮器的存贮空间，并能进行自动管理和调度；

C.提高外存贮器的存取速度；

D.扩大外存贮器的存贮空间；

- 算术右移指令执行的操作是B。

A.符号位填0，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

B.符号位不变，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

C.进位标志位移至符号位，顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

D.符号位填1，并顺次右移1位，最低位移至进位标志位；

- 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是(C)。

A.实现存储程序和程序控制

B.可以直接访问外存
C.缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性

D.提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度

- 用于对某个寄存器中操作数的寻址方式称为(C)寻址。

A.直接

B.间接

C.寄存器直接

D.寄存器间接

- 寄存器间接寻址方式中，操作数处在(B)。

A.通用寄存器

B.贮存单元

C.程序计数器

D.堆栈

- 中央处理器是指(D)。

A.运算器

B.控制器

C.运算器、控制器和存储器

D.运算器和控制器

- 在CPU中跟踪指令后继地址的寄存器是(B)

A.主存地址寄存器

B.程序寄存器

C.指令寄存器

D.状态条件寄存器

- CPU中通用寄存器的位数取决于（B）。

A.存储容量

B.机器字长

C.指令的长度

D.CPU的管脚数

- 同步控制是(C)。

A.只适用于CPU控制的方式

B.只适用于外围设备控制的方式

C.由统一时序信号控制的方式

D.所有指令执行时间都相同的方式

- 异步控制常用于(A)作为其主要控制方式。

A.在单总线结构计算机中访问主存与外围设备时

B.微型机的CPU控制中

C.组合逻辑控制的CPU中

D.微程序控制器中

- 为了缩短指令中某个地址段的位数，有效的方法是采取（C）。

A.立即寻址

B.变址寻址

C.间接寻址

D.寄存器寻址

- 下列数中，最小的数是（A）。

A.(101001)2

B.(52)８

C.(2B)16

D.45

- 下列数中，最大的数是（D）。

A.(101001)2

B.(52)８

C.(2B)16

D.45

- 下列数中，最小的数是（D）。

A.（111111）2

B.（72）８

C.（2F）16

D.50

- 已知：X=－0.0011，Y=-0.0101。（X+Y）补=(A)

A.１.１１００

B.１.１０１０

C.１.０１０１

D.１.１０００

- 一个512KB的存储器,地址线和数据线的总和是（C）。

A.17

B.19

C.27

D.36

- 某一RAM芯片其容量为512*8位,除电源和接地端外该芯片引线的最少数目是（C）。

A.21

B.17

C.19

D.20

- 计算机内存储器可以采用（A）。

A.RAM和ROM

B.只有ROM

C.只有RAM

D.RAM和SAM

- 单地址指令中为了完成两个数的算术操作，除地址码指明的一个操作数外，另一个数常需采用(C)。

A.堆栈寻址方式

B.立即寻址方式

C.隐含寻址方式

D.间接寻址方式

- 若十进制数据为137.5则其八进制数为（B）。

A.89.8

B.211.4

C.211.5

D.1011111.101

- 若X补=0.1101010，则X原=（A）。

A.1.0010101

B.1.0010110

C.0.0010110

D.0.1101010

- 若采用双符号位，则发生正溢的特征是：双符号位为（B）。

A.00

B.01

C.10

D.11

- CRT的分辨率为1024×512像素，像素的颜色数为256，则刷新存储器的容量为（C）

A.256MB

B.1MB

C.512KB

D.2MB

- 名词解释：波特率，传送一个字节的具体波形是啥样。

- 8086基本总线周期是如何组成的？各状态中完成什么基本操作？

- 请说明SRAM的组成结构，与SRAM相比，DRAM在电路组成上有什么不同之处？

- 与程序中断控制方式相比DMA控制方式有何特点？

- 同种类的外设部设备接入计算机系统时，应解决哪些主要问题？

- 中断接口一般包含哪些基本组成？简要说明它们的作用。

- 名词解释DMA。

- 说明存取周期和存取时间的区别。

- EU与BIU各自的功能是什么？如何协同工作？

- 什么是运算器？它的主要由哪几个功能部件组成？

- 8086中断分哪几类？

- 微程序控制的基本思想是？

- 什么是端口？通常有哪几类端口？计算机对I/O端口编址时通常采用哪两种方法？