简答题：两轴轴线的偏移形式有哪几种？

轴向偏移、径向偏移、偏角偏移、综合偏移

简答题：常用的联轴器有哪些类型？它们的特点和使用条件如何？列举一个你所知道的应用实例

联轴器分类：

刚性联轴器

- 特点：不能补偿两轴间的相对位移。无减震缓冲能力，要求两轴对中性好。

- 使用条件：用于两轴能严格对中并在工作中不发生相对位移的场合。

挠性联轴器

- 无弹性元件的挠性联轴器：

十字滑块联轴器 特点：可以补偿安装及运转时两轴间的相对位移。 使用条件：一般用于转速小于250r/min，轴的刚度较大，无剧烈冲击处。

滑块联轴器 特点：中间滑块质量较小，具有弹性，可应用于较高的转速。结构简单、紧凑。 使用条件：适用于小功率、高转速而无剧烈冲击处。

齿式联轴器 特点：能传递很大的转矩，并允许有较大的偏移量，安装精度要求不高。 使用条件：常用于重型机械中。

万向联轴器 特点：结构紧凑、维护方便。 使用条件：广泛应用于汽车、多头钻床等机器的转动系统。

- 有弹性元件的挠性联轴器：

弹性圈柱销联轴器 特点：能吸收振动和补偿较大的轴向位移。 使用条件：多用于经常正反转、起动频繁、转速较高的场合。

尼龙销联轴器 特点：结构简单，安装、制造方便，耐久性好，有吸振和补偿轴向位移的功能。 使用条件：常用于轴向窜动量大、经常正反转、起动频繁、转速较高的场合。

应用实例：由于汽车后桥与变速箱之间存在角度变化，万向联轴器可适应传动轴的角度偏移，确保动力平稳传递。