简答题：棘轮和槽轮机构各有什么特点？常用于什么场合？

棘轮：特点是结构简单，改变转角大小方便，还可以实现超越运动；但其传递动力不大，且转动平稳性差。常用来实现机械间的间歇送进、分度、制动和超越等运动。

槽轮：特点是结构简单、工作可靠、机械效率高，能较平稳、间歇地进行转位；但其传动存在柔性冲击，槽轮的转角也不可调节只能用于定转角的间歇运动机构中。

简答题：带传动按传动原理分为那两类？各有什么特点？

带传动按传动原理可分为摩擦式带传动和啮合式带传动。

摩擦式传动：适用于中心距较大的传动；带具有良好的挠性，可缓和冲击、吸收振动；过载时带与带轮之间会出现打滑，避免了其它零件的损坏；结构简单、成本低廉。但也有其缺点：由于带的滑动，不能保证固定不变的传动比；带的寿命较短，传动效率较低；不宜用于高温、易燃、易爆场所。

啮合式传动：同步带传动兼有带传动和啮合传动的优点，既可保证传动比准确，也可保证较 高的传动效率（98％以上）；适应的传动比较大，可达10，且适应于较高的速度，带速可达 50 m／s。其缺点在于同步带及带轮制造工艺复杂，安装要求较高。