简答题：常用的螺纹种类有哪些？各用于什么场合？

- 普通螺纹：多用于不常拆卸的地方和薄壁零件与细小零件的连接。

- 管螺纹：非螺纹密封管螺纹适用于低压场合，螺纹密封管螺纹适用于高温高压或密封性要求高的管联接。

简答题：螺纹的导程和螺距有什么区别？

螺距指相邻两牙在中径圆柱面的母线上对应两点间的轴向距离。

导程指同一螺旋线上相邻两牙在中径圆柱面的母线上的对应两点间的轴向距离。

导程所说的两牙是指在同一条螺旋线上的，而螺距则是紧挨着的相邻两牙，不一定在同一条螺旋线上。

简答题：螺旋传动的优缺点是什么？举一个采用螺旋传动的机械设备

滑动螺旋传动

优点：构造简单、传动比大，承载能力高，加工方便、传动平稳、工作可靠、易于自锁。

缺点：：磨损快、寿命短，低速时有爬行现象（滑移）， 摩擦损耗大，传动效率低（30～40%）传动精度低。

滚动螺旋传动

优点：传动效率高（可达90%），起动力矩小，传动灵活平稳，低速不爬行，同步性好，定位精度高，正逆运动效率相同，可实现逆传动。

缺点：不自锁，需附加自锁装置，抗振性差，结构复杂，制造工艺要求高，成本较高。

静压螺旋

优点：摩擦系数小，效率高，工作稳定，无爬行现象，定位精度高，磨损小，寿命长。

缺点：螺母结构复杂（需密封），需一稳压供油系统、成本较高。

举例：螺旋测微仪

简答题：轴的用途是什么？轴按所受载荷不同分哪三种？

用途：支承回转零件，并传递运动和动力

心轴、转轴、转动轴。

简答题：轴上零件的轴向固定方式有哪些？各有何特点？

轴肩定位：多用于轴向力较大的场合。

套筒定位：多用于两个零件之间的定位。

圆螺母定位：可承受大的轴向力，一般用于轴端零件的固定。

轴端挡圈：用于轴端零件的固定。

轴承端盖定位：一般也用于整个轴系的轴向定位

其它：用于较小轴向力的场合。如：弹性挡圈、紧定螺 钉、锁紧挡圈、圆锥面定位等。