简答题：滚动轴承和滑动轴承各有什么特点？

滑动轴承：

优点：

- 承载能力高

- 工作平稳可靠、噪声低

- 径向尺寸小

- 精度高

- 流体润滑时，摩擦、磨损较小

- 油膜有一定的吸振能力

缺点：

- 非流体摩擦滑动轴承、摩擦较大，磨损严重。

- 流体摩擦滑动 轴承在起动、行车、载荷、转速比较大的情况下难于实现流体摩擦。

- 流体摩擦、滑动轴承设计、制造、维护费用较高。

应用：

- 转速特高或特低

- 对回转精度要求特别高的轴

- 承受特大载荷

- 冲击、振动较大时

- 特殊工作条件下的轴承

- 径向尺寸受限制或轴承要做成剖分式的结构

滚动轴承：

优点：

- 起动灵敏，效率高

- 轴向尺寸紧凑

- 旋转精度高

- 成批生产

缺点：

- 振动噪音大

- 径向尺寸大

- 不能剖分

简答题：滑动轴承的主要类型有哪几种？各有何特点？

- 径向轴承：

整体式：结构简单、成本低；轴套磨损后，间隙无法调整；拆装不便。适用于低速、轻载或间隙工作的机器。

剖分式：拆装方便、轴瓦磨损后间隙可调整。

自动调心式：轴瓦外表面做成球面，能自动调整轴瓦位置使其轴线与轴颈一致，保证轴颈和轴瓦的均匀接触，避免过快的磨损。

调隙式：可调间隙。

- 推力轴承：

实心式：结构上为整体平面。结构简单、成本低；但润滑差、易磨损。常用于低速轻载机械。

空心式：中心挖空，散热较好，但承载能力低。常用于中小型泵类。

单环式：有单个环形凸缘。润滑均匀、通用性强，但高载时易局部磨损。常用于齿轮箱、转动轴。

多环式：具有多个环形面。承载能力高；结构复杂，成本高。常用于重型电机、水轮机。