简答题：液压泵的基本工作原理是什么？正常工作必须具备什么条件？常用的液压泵有哪几种？

工作原理：靠密封工作腔的容积变化进行工作

正常工作具备条件:

具有密封容积（密封工作腔）

密封容积能交替变化

具有配流装置。其作用是保证密封容积在吸油过程中与油箱相通

同时关闭供油通路

压油时与供油管路相通，而与油箱切断

吸油过程中油箱必须与大气相通

常用的液压泵：齿轮式液压泵、叶片式液压泵、柱塞式液压泵

简答题：哪些液压泵能做成变量泵？具体说明其工作原理。

径向柱塞泵：当移动定子，改变偏心量的大小时，泵的排量就发生改变；改变偏心方向时，泵的方向发生变化。

斜盘式轴向柱塞泵：缸体每转一转，每个柱塞往复运动一次，完成一次吸油动作。改变斜盘的倾角γ，就可以改变密封工作容积的有效变化量，实现泵的变量。

单作用叶片泵：改变偏心距，可改变泵排量，形成变量叶片泵。