简答题：调速阀为何既能调速又能稳速？

调速阀的调速功能，主要是通过核心组件中的可调节的节流阀实现。改变节流阀节流口开度实现油液通过阀的流量，从而控制执行元件的速度。

调速阀的稳速功能，通过定差减压阀来实现。当负载的变化导致进出口出现压力波动时，定差减压阀会自动调节节流阀两端的压差，使其保持恒定，进而实现稳速功能。

简答题：试述调压回路和减压回路的功用

调压回路：调定和限制液压系统的最高工作压力，或者使执行机构在工作过程不同阶段实现多级压力变换。一般用溢流阀来实现这一功能。

减压回路：减小系统压力到需要的稳定值，以满足机床的夹紧、定位、润滑及控制油路的要求。