简答题：何谓差动液压缸？它在实际应用中有何优点？

两腔同时通压力油，利用活塞两侧有效作用面积差进行工作的单活塞杆液压缸称为差动液压缸。

优点：可以提高运动速度。

简答题：液压控制阀有哪几种？其作用是什么？

根据用途可以分为三大类:

- 压力控制阀：用来控制和调节液压系统液流压力的阀类。

- 流量控制阀：用来控制和调节液压系统液流流量的阀类。

- 方向控制阀：用来控制和改变液压系统液流方向的阀类。

简答题：减压阀有哪几种？其工作原理如何？

分类：先导式减压阀，直动式减压阀

减压阀工作原理：减压阀由压力先导阀和主阀组成。出口压力油引至主阀芯上腔和先导阀前腔，当出口压力大于减压阀的调定压力时，先导阀开启，主阀芯上移，减压缝隙关小，减压阀才起减压作用且保证出口压力为定值。