简答题：气压传统系统有哪几部分组成？与液压传动相比有何异同？

气压传动系统的组成：

- 能源装置

- 执行元件

- 气动控制元件

- 辅助元件

- 工作介质

与液压传动的异同点：

相同点：

- 传动原理相似：均以流体作为工作介质，通过控制流体的压力、流量和方向来传递动力和运动。

- 系统组成类似：都包含动力源、控制元件、执行元件和辅助元件

不同点：

|  | 气压传动 | 液压传动 |
| --- | --- | --- |
| 工作介质 | 空气 | 液压油 |
| 压力范围 | 通常较低，输出力较小 | 压力较高，输出力大 |
| 传动效率 | 空气可压缩性强，能量损失大，效率低 | 能量传递效率高 |
| 速度稳定性 | 受空气压缩性影响，速度波动较大 | 速度稳定性好，适合精确控制 |
| 润滑方式 | 额外通过油雾器润滑 | 液压油自身具备润滑性 |
| 环保与安全 | 以空气作为介质，无污染，但噪声较大 | 液压油泄露可能污染环境，并且需要注意防火 |
| 维护 | 维护简单 | 液压油需要定期过滤、更换，维护成本高 |

简答题：气缸有哪些类型？与液压缸相比，气缸有哪些特点？

气缸的类型：

- 膜片气缸

- 无杆气缸

- 冲击气缸

与液压缸相比，气缸的特点：

- 工作介质为空气

- 维护相对简单

- 工作压力低，但输出力稳定性差

- 运动速度快，但速度稳定性差

- 能量利用率低，空气压缩过程中有能量损耗

- 控制精度低