简答题：液压传统可分为哪些部分？它们的作用是什么？

动力元件：是将原动机所输出的机械能转换成液体压力能的元件，其作用是向液压系统提供压力油，液压泵是液压系统的心脏。

执行元件：把液体压力能转换成机械能以驱动工作机构的元件，执行元件包括液压缸和液压马达。

控制元件：包括压力、方向、流量控制阀，是对系统中油液压力、流量、方向进行控制和调节的元件。

辅助元件：上述三个组成部分以外的其它元件。

液压油液：液压传动的工作介质

简答题：液压传动的主要优缺点是什么？

优点：

（1）体积小、重量轻、结构紧凑,外形尺寸是同功率电机的12%，重量是同功率电机的10-20%。

（2）可以实现大范围的无级调速（调速范围达2000：1）

（3）传递运动平稳、润滑好、寿命长

（4）易于实现自动化

（5）液压元件实现了标准化、系列化、通用化，便于 设计、制造和使用

缺点：

（1）有泄漏，效率低。

（2）油温变化时对传动性能有影响。

（3）制造精度要求高。

（4）故障不易查找。