题型：

简答20，计算40，选择20，填空20

简答不超过ppt范畴，计算不超过作业范畴

举例（什么是P型，什么是N型，三极管种类，稳压电源构成，什么叫反馈反馈作用）

设计电路题。

不考

共栅极放大电路

差分放大电路的共模抑制比和输入输出电阻计算

传递函数的计算

有源负载的射级耦合差分式放大电路

噪声

共栅共漏

一阶高阶开关电路

非重点

小信号（分析重点会有，不涉及复杂计算，翻译小信号）

频率响应

高通低通带通带阻滤波电路（掌握基本概念和分类）

多级放大（了解）

741内部（了解）

输入偏置电流（概念）

重点

共源极和共射级电路

甲、乙类放大电路功率和效率的计算

平衡电阻的计算反相放大

偏置

加减积分微分电路

电路分析基础

基尔霍夫定律：支路，节点，回路，网孔

KCL：对于任一集中参数电路，在任一时刻，流入（或流出）任一节点的电流代数和为0（流出节点的电流为正，流入节点的电流取负）

推广：对于任一集中参数电路，在任一时刻，流出任一闭合面的电流代数和为0

KVL：对于任一集中参数电路，在任一时刻，对任一回路，按一定绕行方向，其电压降的代数和等于0（与绕行方向一致的电压为正，否则取负）

戴维宁定理：等效电压源（电压等于有源二端网络的开路电压，内阻等于有源二端网络化成无源（独立电压源短接，独立电流源断开）后二端之间的等效电阻）

诺顿定理：等效电流源（电流等于有源二端网络的短路电流，内阻等于有源二端网络化成无源（独立电压源短接，独立电流源断开）后二端之间的等效电阻）

叠加原理：单独作用求和

第二章集成运算放大器

内部元件：输入级差分放大，中间级电压放大，输出级功率放大

理想运放条件：AO=∞，ri=∞，ro=0，KCMR=∞

理想运放线性区特点：虚短，虚断，放大倍数与负载无关。

同相放大电路：电压增益，输入电阻，输出电阻

同相放大器的特点：①电压增益为正，且大于等于1，②输入电阻电阻很大，③输出电阻低，负载能力强，④存在共模输入信号

电压跟随器：电压增益为1，输入电阻大，输出电阻小，在电路中作用于分离元件的射级输出器相同，但是电压跟随性能好。在电路中常用作阻抗变换器或缓冲器

反相放大器：平衡电阻，电压增益，输入电阻，输出电阻

反相放大器的特点：①运放的反相输入端为虚地②共模信号输入信号为0③输入电阻小Ri=R1④输出电阻低，负载能力较强

T型网络的反向放大器电压增益

求差电路（差分电路，减法电路）：输出电压，差模电压增益

仪用放大器：输出电压

求和电路（加法电路）反相：输出电压

积分电路反相：输出电压

微分电路反相：输出电压

线性失真：指幅频和相位失真，主要是由于电路中的器件特性随频率的变化而变化引起的。消除的方法：增加带宽，引入负反馈，采用直接耦合电路，进行相位补偿等

第三章二极管及其基本电路

概念：本征半导体，空穴，电子空穴对，空穴的移动

杂质半导体：N型半导体（5）（自由电子是多数载流子，它主要由杂质原子提供；空穴是少数载流子，由热激发提供，施主杂质），P型半导体（3）（空穴是多数载流子，它主要由掺杂形成；自由电子是少数载流子，由热激发形成，受主杂质）

正向电压：低电阻，大的正向扩散电流

反向电压：高电阻，很小的反向漂移电流，反向饱和电流

PN结的V-I特性表达式：

反向击穿：不可逆（热击穿），可逆（电击穿（雪崩击穿，齐纳击穿））

主要参数：IF，VBR，IR，Cd，TRR

图解分析法：理想模型，恒压降模型，折线模型

二极管电路的计算：导通截止用断开分析

应用举例：整流电路，限幅电路，开关电路

齐纳二极管（稳压二极管）：反向击穿特性，VZ，rZ，PZM，IZmax，IZmin，αVz

分析方法：找到齐纳二极管截止时的vi范围，分类讨论

计算：稳压管耗散功率PZ，负载吸收功率PL，限流电阻R上消耗的功率PR

变容二极管，肖特基二极管，光电二极管，发光二极管，激光二极管（符号）

第四章BJT

集电区C：面积较大

基区B：很薄（微米量级），掺杂浓度低

发射区E：掺杂浓度较高

BJT三极管的基区放大条件（1）内部条件：发射区杂质浓度远大于基区杂质浓度，且基区很薄，集电结面积大。（2）外部条件：发射结正向偏置，集电结反向偏置

共发射极电流放大系数β，共基极电流放大系数α，β=α/(1-α)

BJT特性曲线三区：①饱和区iC明显受vCE控制的区域，该区域内，一般vCE＜0.7V (硅管)。 此时，发射结正偏，集电结正偏或反偏电压很小。②截止区iC接近零的区域，相当iB=0 的曲线的下方。此时，vBE小于死区电压。③放大区iC平行于vCE轴的区域，曲线基本平行等距。此时，发射结正偏，集电结反偏。

BJT的主要参数：电流放大系数4个（），级间反向电流（ICBO，ICEO），极限参数（ICM，PCM，反向击穿电压（3个））

温度影响：ICBO，β，V(BR)CBO，V(BR)CEO

基本共射放大电路：电路图，静态工作点（IBQ，ICQ，VCEQ），电压增益，输入电阻，输出电阻，H参数（β，rbe），共射级输出反相，图解分析法

静态工作点过低导致截止失真，静态工作点过高导致饱和失真

基极分压式射级偏置电路（反馈稳压，稳定静态工作点，ICQ≈IEQ），维持b点电位基本不变的条件（I1>>IBQ，VBQ>>VBEQ），静态工作点（VBQ，IBQ，ICQ，VCEQ），电压增益，输入电阻（三条并），输出电阻

含有双电源的射级偏置电路：①阻容耦合②直接耦合（直接耦合时交直流负载线重合）

含有恒流源的射级偏置电路：由恒流源提供静态工作点

共集电极放大电路（射级输出器）：静态工作点（IBQ，ICQ，VCEQ），电压增益（电压跟随器，同相），输入电阻（大），输出电阻（小）

共集电极电路特点：①电压增益小于1但接近于1，vo与vi同相②输入电阻大，对电压信号源衰减小③输出电阻小，带负载能力强

第六章模拟集成电路

概念：差模信号，共模信号，差模电压增益，共模电压增益，共模抑制比

差分放大电路：静态（IC，VCE，IB），抑制零点漂移原理（温度变化和电源电压波动，都将使集电极电流产生变化，且变化趋势是相同的，相当于在两个输入端加入了共模信号，差分式放大电路对共模信号有很强的抑制作用），差模增益（双出，单出，接入负载），差模输入电阻，共模增益（双端输出，单端输出），共模输入电阻，输出电阻，共模抑制比

带有源负载的射级耦合差分放大电路

实际集成运放的主要参数：输入直流误差特性（VIO，IIB，IIO），温度漂移，差模特性（Avo，BW，rid，ro，Vidmax），共模特性（KCMR，ric，Vicmax），大信号动态特性（SR，BWP），电源特性（KSVR，PV）

实际问题的失调电压：平衡电阻，调零补偿（调零电路、反向端加入补偿电路）

6.7放大电路中的噪声与干扰

1噪声的种类及性质

（1）电阻的热噪声：由于电子无规则热运动而产生随时间而变化的电压称为热噪声电压。公式。具有均匀的功率频谱的噪声称为白噪声。

（2）三极管的噪声：①热噪声：rbb’是主要噪声，FET主要是沟道电阻的热噪声②散粒噪声：由于通过发射结注入到基区的载流子数目，在各个瞬时都不同，因而引起发射机电流或集电极电流有一个无规则的波动，产生散粒噪声。公式。散粒噪声具有白噪声的性质③闪砾噪声：这种噪声与频率成反比，故又称1/f噪声或低频噪声。JFET的噪声主要来源于沟道电阻热噪声，MOSFET的噪声较严重，低频时MOSFET比JFET的噪声大。一般而言FET的噪声比BJT小。电阻元件中碳膜电阻的闪砾噪声最大，绕线电阻的闪砾噪声最小。

2.噪声系数：NF=输入端信号噪声比/输入端信号噪声比，分贝表示

一个无噪声放大电路的噪声系数是0dB，一个低噪声放大电路的噪声系数应小于3dB。

3.减少噪声的措施：①选低噪声集成运放OP-27,AD745②采用滤波处理或引入负反馈③转换为数字信号后，借助软件方法，对数据进行处理。

4其他干扰：①杂散电磁场干扰和抑制措施（通过接线电容耦合、电感耦合或交流电源线等进入放大电路，可以引入干扰电压）②由直流电源电压波动引起的干扰和抑制（采取性能好的稳压电源供电，并在稳压电路的输入端和输出端分别加一足够大的电解电容或钽电容的滤波电路，运算放大器可在电源引脚和地端加一钽电容防止低频干扰，加一独石电容防止高频干扰）③由交流电源串入的干扰和抑制④由接地点安排不正确而引起的干扰和正确接地。

第七章反馈放大电路

反馈：将电子系统输出回路的电量（电压或电流）送回到输入回路的过程

反馈的框图：xI，xID，xF，xO

内部反馈与外部反馈，本级反馈与级间反馈，直流反馈与交流反馈（反馈到输入端的信号），正反馈与负反馈（引入反馈后输入输出量的变化），串联反馈与并联反馈（输入端的连接方式），电压反馈与电流反馈（输出端的取样对象）

判断方法：①瞬时极性法（正负）②xf与vi在同级还是反级（同并异串，同时确定反馈信号）③负载短路法（零压存流）

电压串联负反馈放大电路：KVL，稳定输出电压，电压控制电压源VCVS

电压并联负反馈放大电路：KCL，稳定输出电压，电流控制电压源CCVS

电流串联负反馈放大电路：KVL，稳定输出电流，电压控制电流源VCCS

电流并联负反馈放大电路：KCL，稳定输出电流，电流控制电流源CCCS

表7.3.1

电压电流反馈（输出级取样）决定是什么源，串并联（输入级连接）决定是控制源（串压KVL，并流KCL）

闭环增益的一般表达式：A，F，Af

反馈深度讨论：|1+AF|<1正反馈，|1+AF|>>1深度负反馈，|1+AF|=0自激振荡

负反馈对放大电路性能的影响：提高增益的稳定性（闭环增益只取决于反馈网络），减少非线性失真，抑制反馈环内噪声，对输入和输出电阻的影响

串联负反馈：输入电阻增加

并联负反馈：输入电阻减小

电压负反馈：输出电阻减小（恒压源），稳定输出电压

电流负反馈：输出电阻增大（恒流源），稳定输出电流

深度负反馈的特点：闭环增益只与反馈网络有关，输入量近似等于反馈量，净输入量近似等于0（虚短虚断）理想反馈的主要条件

负反馈放大电路设计：①选定需要的反馈类型（信号源性质，输出信号的要求，对输入输出电阻的要求，对信号变换的要求），②确定反馈系数的大小（深度负反馈1/Af）③适当选择反馈网络中的电阻阻值（尽量减少负载效应）④仿真分析

第八章功率放大电路

主要特点：输出大功率，要求输出较大电流和电压，管子工作接近极限状态，一般直接驱动负载，带载能力要强

要解决的问题：提高效率，减少失真，管子的保护

主要途径：降低静态功耗，即减少静态电流

甲类：全导通

乙类：180°

甲乙类：大于180°

丙类：小于180°

甲类特点：电压增益近似为1，电流增益很大，可获得较大的功率增益，输出电阻小，带负载能力强，效率24.7％

乙类双电源互补对称功率放大电路

电路组成：一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成，采用正负双电源供电。这种电路也称为OCL互补功率放大电路

工作原理：两个三极管在信号正负半周期轮流导通，使负载得到一个完整的波形

分析计算：最大不失真输出功率Pomax，管耗PT，电源功率PV，效率η

BJT选择：最大管耗0.2Pom

甲乙类互补对称功率放大电路解决交越失真的问题：静态偏置

第九章信号处理与信号产生电路

滤波器：是一种能使用有频率信号通过而同时抑制或衰减无用频率信号的电子装置

有源滤波器：由有源器件构成的滤波器

分类：高通，低通，带通，带阻，全通

电路图：一阶低通，一阶高通，二阶低通，二阶高通，带通，带阻（双T选频网络）

正弦波振荡电路

振荡条件：（正反馈）AF=1（振幅平衡条件），φa+φf=2nπ（相位平衡条件）

起振条件：AF＞1，φa+φf=2nπ

振荡电路基本组成部分：放大电路，反馈网络，选频网络，稳幅环节

RC正弦振荡电路

电路组成（RC桥式振荡电路）：选频网络（兼反馈网络），放大电路，稳幅环节

输出：f0=1/2πRC的正弦波，一般用于产生频率低于1MHz的正弦波

稳幅措施：采用非线性元件（热敏元件（负温度系数），场效应管JFET（可变电阻区），二极管）

非正弦信号产生电路

电压比较器：开环，虚短不成立，增益AO大于105，运算放大器工作在非线性状态下

输出波形：输入为正负对称的正弦波时，输出为方波

迟滞比较器：两个门限电压，回差电压

关键要素：输出电压的高电平VOH和低电平VOL，门限电压VT，输出电压的跳变方向

方波产生电路：迟滞比较器+积分

占空比可变得方波产生电路：反馈加二极管设计不同电阻

锯齿波产生电路：对方波产生电路输出+进行积分电路，同样可加不同的二极管和电阻

第十章直流稳压电源

作用：将交流电网电压转换为直流电压，为放大电路提供直流工作电源

组成：电源变压器，整流电路，滤波电路，稳压电路

单相桥式整流电路

指标：VL和IL，纹波系数Kr，平均整流电流ID，最大反相电压VRM

滤波电路：电容滤波电路，电感电容滤波电路（倒L形），π形滤波电路

电容滤波的特点：①二极管的导电角θ＜π，流过二极管的瞬时电流很大②负载直流平均电压VL升高，τd=RLC越大，VL越高③直流电压VL随负载电流的增加而减少④当τd≥（3~5）T/2时，VL＝（1.1~1.2）V2

串联反馈式稳压电路

质量指标：输出电压VO，输出电压变化量，输入调整因数，电压调整率，稳压系数，输出电阻，温度系数

结构：基准电压，比较放大，调整管，取样