《传感器与检测技术》试题

班级_______ 姓名       学号        成绩

一、填空：（20分）

1.   测量系统的静态特性指标主要有线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性等。（2分）

2.   霍尔元件灵敏度的物理意义是表示在单位磁感应强度下单位控制电流时产生的霍尔电势大小。（2分）

3.  光电传感器的理论基础是光电效应。通常把光线照射到物体表面后产生的光电效应分为三类。第一类是利用在光线作用下光电子逸出物体表面的外光电效应，这类元件有光电管、光电倍增管；第二类是利用在光线作用下使材料内部电阻率改变的内光电效应，这类元件有光敏电阻；第三类是利用在光线作用下使物体内部产生一定方向电动势的光生伏特效应，这类元件有光电池。

4.热电偶所产生的热电动势是两种导体的接触电动势和单一导体的温差电动势组成的，其表达式为EAB(T,T0)=。在热电偶温度补偿中补偿导线法（即冷端延长线法）是在稳定温度点和热电偶之间，接入延长线，它的作用是将热电偶的参考端移至离热源较远并且环境温度较稳定的地方，以减小冷端温度变化的影响。

5.压磁式传感器的工作原理是：某些铁磁物质在外界机械力作用下，其内部产生机械压力，从而引起磁导率的改变，这种现象称为压磁效应。相反，某些铁磁物质在外界磁场的作用下会产生机械变形，这种现象称为磁致伸缩。（2分）

6. 变气隙式自感传感器，当街铁移动靠近铁心时，铁心上的线圈电感量（①增加②减小③不变）（2分）

7. 仪表的精度等级是用仪表的（① 相对误差 ② 绝对误差 ③ 引用误差）来表示的。（2分）

8. 电容传感器的输入被测量与输出被测量间的关系，除（① 变面积型 ② 变极距型 ③ 变介电常数型）外是线性的。（2分）

9. 假定线性电位器传感器全长为Xmax, 其总电阻为Rmax，它的滑臂间的阻值可以用Rx =（① Xmax/xRmax,②x/XmaxRmax,③ Xmax/XRmax ④X/XmaxRmax）来计算，其中电阻灵敏度KR=（①2p(b+h)/At, ② 2pAt/b+h, ③ 2A(b+b)/pt, ④ 2Atp(b+h)）。（4分）

二、用镍铬-镍硅热电偶测量某低温箱温度，把热电偶直接与电位差计相连接。在某时刻，从电位差计测得热电动势为-1.19mV，此时电位差计所处的环境温度为15℃，试求该时刻温箱的温度是多少摄氏度？（20分）

镍铬-镍硅热电偶分度表

| 测量端温度℃ |  |  | 热 | 电 | 动 | 势 | (mV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -20 | -0.77 | -0.81 | -0.84 | -0.88 | -0.92 | -0.96 | -0.99 | -1.03 | -1.07 | -1.10 |
| -10 | -0.39 | -0.43 | -0.47 | -0.51 | -0.55 | -0.59 | -0.62 | -0.66 | -0.70 | -0.74 |
| -0 | -0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.12 | -0.16 | -0.20 | -0.23 | -0.27 | -0.31 | -0.35 |
| +0 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| +10 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
| +20 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 |

答：查表可以得到15℃对参考端0℃的热电动势为0.60mV，

将其与测量电动势相加可以得到测量温度对参考端0℃的热电动势：-1.19+0.60=-0.59 mV。

再查表可以得出此时测量端温度为-15℃。

三、什么是系统误差？产生系统误差的原因是什么？如何发现系统误差？减少系统误差有哪几种方法？（20分）

答：当我们对同一物理量进行多次重复测量时，如果误差按照一定的规律性出现，则把这种误差称为系统误差。

系统误差出现的原因有：

①工具误差：指由于测量仪表或仪表组成组件本身不完善所引起的误差。

②方法误差：指由于对测量方法研究不够而引起的误差。

③定义误差：是由于对被测量的定义不够明确而形成的误差。

④理论误差：是由于测量理论本身不够完善而只能进行近似的测量所引起的误差。

⑤环境误差：是由于测量仪表工作的环境（温度、气压、湿度等）不是仪表校验时的标准状态，而是随时间在变化，从而引起的误差。

⑥安装误差：是由于测量仪表的安装或放置不正确所引起的误差。

⑦个人误差：是指由于测量者本人不良习惯或操作不熟练所引起的误差。

发现系统误差的方法有：

- 实验对比法：这种方法是通过改变产生系统误差的条件从而进行不同条件的测量，以发现系统误差。这种方法适用于发现不变的系统误差。

- 剩余误差观察法：是根据测量数据的各个剩余误差大小和符号的变化规律，直接由误差数据或误差曲线图形来判断有无系统误差。这种方法适用于发现有规律变化的系统误差。

- 计算数据比较法：对同一量测量得到多组数据，通过计算比较数据比较，判断是否满足偶然误差条件，以发现系统误差。

减小系统误差的方法：

①引入更正值法

②替换法

③差值法

④正负误差相消法

⑤选择最佳测量方案

四、下面是热电阻测量电路，试说明电路工作原理并计算（5分）

1. 已知Rt是Pt100铂电阻，且其测量温度为T=50℃，试计算出Rt的值和Ra的值（10分）

2. 电路中已知R1、R2、R3和E，试计算电桥的输出电压UAB。（5分）

其中（R1=10kΩ，R2=5kΩ，R3=10kΩ，E=5V）

答：该热电阻测量温度电路由热电阻、固定电阻和显示仪表组成。

图中G为指示仪表，R1、R2、R3为固定电阻，Ra为零位调节电阻。热电阻通过电阻分别为r2、r3、Rg的三根导线和电桥电路连接，r2和r3分别接在相邻的两臂，当温度变化时，因为Rg接在指示仪表支路中，其电阻变化不会影响电桥的平衡状态，电桥在零位调整时，参考温度为0C时，R4=Ra+Rt0。三线连接法的缺点之一是可调电阻的接触电阻和电桥臂的电阻相连，可能导致电桥的零点不稳。

五、请设计一个温度传感器，写出它的等效电路和测量电路，分析其工作原理，计算公式，并说明如何提高传感器的灵敏度和抗干扰性能？（20分）

首先按照温度测量范围选择合适的传感器，低温段可以选择热电阻，高温段可以选择热电偶，低温段比较窄的温度段还可以选择热敏电阻。

按照教材中的内容分别给出等效电路和测量电路。计算公式包括传感器输出与被测温度之间的关系。提高灵敏度的方法包括采用差动形式。提高抗干扰能力的措施有多重，对于温度传感器更多考虑电路上抗电磁干扰和防潮湿处理，以及后续采用低噪声放大器等措施。