《传感器与检测技术》试卷

班级：     学号：    姓名：     成绩：

一、填空：（50分）

1.热电偶所产生的热电动势是由两种导体的接触电动势和单一导体的温差电动势组成的，其表达式为EAB（T,T0）=。在热电偶温度补偿中，补偿导线法（即冷端延长线法）是在   稳定温度点   和热电偶之间接入延长线。它的作用是将热电偶的参考端移至离热源较远并且环境温度较稳定的地方，以减小冷端温度变化的影响。（7分）

2.光电传感器的工作原理是基于物质的光电效应，目前所利用的光电效应大致有三大类：第一类是利用在光线作用下光电子逸出物体表面的外光电效应，这类器件有光电管、光电倍增管等；第二类是利用在光线作用下使材料内部电阻率改变的内光电效应，这类器件有光敏电阻等；第三类是利用在光线作用下使物体内部产生一定方向电动势的光生伏特效应，这类器件有光电池。（6分）

3.电位器或电阻传感器按特性不同，可分为线性电位器和非线性电位器。线性电位器的理想空载特性曲线具有严格的线性关系。假定电位器全长为Xmax，其总电阻为Rmax，它的滑臂间的阻值可以用Rx=来计算。假定加在电位器A、B之间的电压为Umax，则输出电压为Ux=。其电阻灵敏度kR=。电压灵敏度kU=。（7分）

4. 压磁式传感器的工作原理是：某些铁磁物质在外界机械力作用下，其内部产生机械压力，从而引起磁导率的改变，这种现象称为压磁效应。相反，某些铁磁物质在外界磁场的作用下会产生机械变形，这种现象称为磁致伸缩。（6分）

5.磁电式传感器是利用导体和磁场发生相对运动而在导体两端          产生感应电势的。而霍尔式传感器为霍尔元件在磁场中有电磁效应（霍尔效应）而输出电势的。霍尔式传感器可用来测量电流、磁场、位移、压力。（6分）

6.测量过程中存在着测量误差。绝对误差是指测量值与被测量真实值之间的差值，其表达式为；相对误差是指绝对误差与被测量真实值的比值，其表达式为；引用误差是指绝对误差与测量仪表的上量限（满度）值A的百分比，其表达式为。（7分）

7.光栅传感器中莫尔条纹的一个重要特性是具有位移放大作用。如果两个光栅距相等，即W=0.02mm，其夹角θ=0.1°，则莫尔条纹的宽度B=11.43mm莫尔条纹的放大倍数K= 573.2。（6分）

8.测量系统的静态特性指标通常用输入量与输出量的对应关系               来表征。（5分）

二、寄生电容与电容传感器相并联，影响传感器的灵敏度，它的变化为虚假信号影响传感器的精度。试阐述消除和减小寄生电容影响的几种方法和原理。（25分）

答：详见教材4.4.3节。

三、在生产过程中测量金属板的厚度，非金属板材的镀层厚度时常用涡流传感器。试简要叙述说明利用涡流传感器测量金属板厚度的工作原理及实现工艺。（25分）

答：详见教材3.3.1和3.3.1节。