传感器与检测技术  试题

班级：              学号：            姓名：            成绩：

- 简答题（30分，6分/题）

1. 传感器的定义和组成框图.画出自动控制系统原理框图并指明传感器在系统中的位置和作用。

答：传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置传感器。通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件以及相应的 信号调节转换电路组成。组成方框图见教材图0-1。

传感器在自动控制系统中通常作为输出信号的检测元件，也就是在反馈支路中，用于快速反馈系统输出信号。从提高控制系统性能的角度出发也可能出现在扰动的输入通道上，用于检测已知输入的扰动作用。还可能出现在参考输入支路上，用于获取系统的特性未知的设定目标信号。

2. 从传感器的静态特性和动态特性考虑，详述如何选用传感器。

答：考虑传感器的静态特性的主要指标，选用线性度大、迟滞小、重复性好、分辨力强、稳定性高、抗干扰稳定性高的传感器。考虑动态特性，所选的传感器应能很好的追随输入量的快速变化，即具有很短的暂态响应时间或者应具有很宽的频率响应特性。

3. 直流电桥和交流电桥有何区别？直流电桥的平衡条件是什么？应变片式电阻传感器、自感式、互感式、涡流式、电容式、热电阻式传感器分别可采用哪种电桥作为测量电路？

答：根据电源不同，分为直流和交流电桥。直流电桥优点：高稳定度直流电源容易获得，电桥平衡电路简单，传感器至测量仪表的连接导线分布参数影响小。但是后续要采用直流放大器，容易产生零点漂移，线路也较复杂。交流电桥在这些方面都有改进。直流电桥平衡条件：R1/R2=R3/R4 ，R1R4=R2R3。

4. 光电效应可分为哪三种类型，简单说明其原理并分别列出以之为基础的光电传感器。

答：当用光照射物体时，物体受到一连串具有能量的光子的轰击，于是物体材料中的电子吸收光子能量而发生相应的电效应（如电阻率变化、发射电子或产生电动势等）。这种现象称为光电效应。光电传感器的工作原理是基于物质的光电效应，目前所利用的光电效应大致有三大类：第一类是利用在光线作用下材料中电子逸出表面的现象，即外光电效应，光电管以及光电倍增管传感器属于这一类；第二类是利用在光线作用下材料电阻率发生改变的现象，即内光电效应。光敏电阻传感器属于这一类。第三类是利用在光线作用下光势垒现象，即光生伏特效应，光电池属于这一类。

5. 光导纤维导光的原理是什么？按其传输模式分为哪两种类型？并分别指出对应类型光纤传感器的典型光源。

答：光导纤维工作的基础是光的全内反射，当射入的光线的入射角大于纤维包层间的临界角时，就会在光纤与包层的界面上产生全内反射，并在光纤内部以后的角度反复逐次反射，直至传递到另一端面。按其传输模式分为单模和多模。单模光纤采用激光作为光源，多模光纤多采用发光二极管等普通发光物质作为光源。

- 计算题（20分，10分/题）

1. 设6次测量某物体的长度，其测量的结果分别为：9.8  10.0  10.1  9.9  10.2  15cm，若忽略粗大误差和系统误差，试求在99.73%的置信概率下，对被测物体长度的最小估计区间。

解：

分别为－0.2  0  0.1  -0.1  0.2

σx=σn=0.07

x∈x-3σx,x+3σx   P=99.73%

即测量真值x∈9.79,10.21  P=99.73%

2. 测得某检测装置的一组输入输出数据如下：

| X | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 6.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |

试用最小二乘法拟合直线，求其线性度和灵敏度。

解:

代入数据求得

所以

拟合直线灵敏度,线性度±7%

- 分析/证明题（32分，8分/题）

1. 压电式传感器更适用于静态测量，此观点是否正确，分析原因。

答：不正确。其工作原理是基于压电材料的压电效应，按照教材6.4.1节，可以得出其频率响应，从而得出压电式传感器更适合于测量动态力，即高频性能更好。

2. 热电偶产生的热电动势由哪几种电动势组成，试证明热电偶的标准电极定律。

答：①热电动势：两种不同材料的导体（或半导体）A、B串接成一个闭合回路，并使两个结点处于不同的温度下，那么回路中就会存在热电动势。因而有电流产生相应的热电动势称为温差电动势或塞贝克电动势，通称热电动势。

②接触电动势：接触电动势是由两种不同导体的自由电子，其密度不同而在接触处形成的热电动势。它的大小取决于两导体的性质及接触点的温度，而与导体的形状和尺寸无关。

③温差电动势：是在同一根导体中，由于两端温度不同而产生的一种电动势。

热电偶的标准电极定律可以用接触电势和温差电势的解析式代入证明。

3. 固态图像传感器的分辨率由什么因素决定？某海关欲采用固态图像传感器为核心的图像识别系统，但是安装适用后发现显示的图象清晰度和准确度不能令人满意，请从固态图像传感器的原理进行分析，从哪几方面考虑重新选型？

答：固态图像传感器的分辨率由传感器像素对应的空间频率决定，应该选择单位面积上像素点数目更高的传感器，此外，还应注意传感器的动态特性、光学系统特别是焦距调整精度等方面重新选型。

4. 为什么要对应变片式电阻传感器进行温度补偿，分析说明该类型传感器温度误差补偿方法。

答：

①在外界温度变化的条件下，由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数（）之差异性而产生虚假应变输出有时会产生与真实应变同数量级的误差。

②方法：自补偿法 线路补偿法。

- 设计/综述题（18分）

根据你所掌握的智能传感器的相关知识，设计一套测温智能传感器，测温范围为－10～40℃，要求精度达到0.05℃，写出详细设计步骤：具备的功能；选用的器件和硬件电路，并用原理框图表示（器件型号不明，说明其须具有的功能）；相应的数据处理过程和软件功能；你所设计的智能传感器还有哪些尚可完善的功能。

答：首先根据测温范围，可以选择热电阻或者热敏电阻作为敏感元件，再采用电桥电路等测量电路，获得电压信号，再根据实际需求，设计电压放大电路和AD采样电路，并画出来。

软件用于将量化电压换算成实际的温度，也就是一段代码即可。另外，还可在软件中设计自检测、自标定、自动调整量程等等功能。