传感器与检测技术  试题

班级：              学号：            姓名：            成绩：

- 简答题（30分，6分/题）

1. 传感器（或测试仪表）在第一次使用前和长时间使用后需要进行标定工作，请问标定的意义？

答：传感器在第一次使用前和长时间使用后，为确保传感器的性能指标仍然在可接受的精度范围内，需要对其进行标定。标定的过程就是通过实际的测量实验和与高一级精度仪表的测量结果（可理解为真值）的比较，确定传感器静态特性指标和动态特性参数。

2. 以自感式传感器为例说明差分式传感器可以提高灵敏度的原理。

解：

在平衡点附近有

差分式灵敏度:

与单极式传感器灵敏度比较

灵敏度提高一倍，非线性大大减少。

3. 简述霍尔电动势产生的原理。

答：一块长为l、宽为d的半导体薄片置于磁感应强度为磁场（磁场方向垂直于薄片）中，当有电流I流过时，在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势UH。这种现象称为霍尔效应，也是霍尔电动势的产生原理。

4. 光电池的工作原理，指出它应工作在电流源还是电压源状态。

答：光电池是基于光生伏特效应制成的，是自发电式有源器件。它有较大面积的P-N结，当光照射在P-N结上时则在结的两端出现电动势。它应工作在电流源状态，因为此时电流与入射光照呈较好的线性关系，而电压源状态呈非线性关系。

5. 按照传感型（功能型）和传输型光纤传感器的特点应该选用哪种光纤（单模/多模），为什么？

答：功能型(或称物性型、传感型)光纤传感器中光纤不仅作为光传播的波导而且具有测量的功能。它可以利用外界物理因素改变光纤中光的强度、相位、偏振态或波长，从而对外界因素进行测量和数据传输。可分为振幅调制型、相位调制型及偏振态调制型。功能型光纤传感器应采用单模光纤。

非功能型(或称结构型、传光型) 其光纤只是作为传光的媒介，还需加上其他敏感元件才能组成传感器，并不需要利用激光的偏振、相位等信息，所以多采用多模光纤。

- 计算题（20分，10分/题）

1. 设6次测量某物体的长度，其测量的结果分别为：9.8  10.0  10.1  9.9  10.3  15cm，若忽略粗大误差和系统误差，试求在99.73%的置信概率下，对被测物体长度的最小估计区间。

解：

分别为-0.2  0  0.1  -0.1  0.2

σx=σn=0.07

x∈x-3σx,x+3σx   P=99.73%

即测量真值x∈9.79,10.21  P=99.73%

2. 测得某检测装置的一组输入输出数据如下：

| x | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 6.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |

试用最小二乘法拟合直线，求其线性度和灵敏度。

解:

代入数据求得

所以

拟合直线灵敏度,线性度±7%

- 分析/证明题（32分，8分/题）

1. 系统的系统响应带宽与传感器的响应带宽无关，请问这种说法正确吗？试述理由。

答：不正确，假设传感器作为反馈元件使用，那么其动态特性会影响到被控系统的开环传递函数的频率特性，也就会影响多系统的闭环带宽和控制系统的性能指标。

2. Pt100和Cu50各代表什么传感器？分析热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的主要作用。

答：分别代表铂电阻传感器在0℃时的初始电阻为100Ω，铜电阻传感器在0℃时的初始电阻为50Ω。 热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的主要作用是消除在热电阻安装的地方与仪表相距远时，环境温度变化时其连接导线电阻不能忽略所造成的测量误差。

3. 用镍铬━镍硅热电偶测量炉温，其仪表示值为600℃，而冷端温度t0为65℃，则实际温度为665℃，对不对？为什么？应如何计算？

答：不一定对。热电偶测量的原理是基于热电动势得到测量端温度对参考端温度的差值，仪表显示值通常默认参考端为0℃，实际上此时参考端为65℃。那么我们需要先求出600℃对0℃的热电动势，再求出65℃对0℃的热电动势，由中间温度定律，将两部分热电动势相加求和，再通过总和热电动势反过来计算或者查找分度表确定此时对应的温度值。也可能碰巧计算结果就是665℃，这种可能性很小，只在热电偶特性完全线性时才可得出。

4. 智能传感器只是将被测信号数字化，意义不大，你同意此观点否？分析说明你的理由。

答：不同意，从智能传感器的功能和优点两方面来看：

①功能

- 自补偿功能：如非线性、温度误差响应时间等的补偿。

- 自诊断功能：如在接通电源时自检。

- 微处理器和基本传感器之间具有双向通信功能。

- 信息存储和记忆功能。

- 数字量输出和显示。

②优点：

- 精度高，可通过软件来修正非线性，补偿温度等系统误差，还可补偿随机误差，从而使精度大为提高。

- 有一定的可编程自动化能力。包括指令和数据存储、自动调零、自检等。

- 功能广。智能传感器可以有多种形式输出，通过串口、并口、显示输出，并配打印机保存资料。

- 功能价格比大。在相同精度条件下，多功能智能传感器比一个功能普通的传感器性能价格比大。

可见，智能传感器代表着今后传感器发展的总趋势，意义重大。

- 设计题（18分）

根据你所掌握传感器知识，设计一套测湿传感器（包括敏感元件的选择、测量电路的设计、采用的温度补偿及抗干扰措施）。

答：湿度是由于空气中含有水汽导致的，只要水汽能够影响到的物理量都可以用来测量湿度。

比如电容式传感器可直接测量两个极板之间电介质的变化。按照教材内容设计脉冲调宽型电路，具体电路图和工作原理参见教材。

一般来说，温度的影响对于电容式传感器的影响较小，可不考虑，但是对于其他原理的传感器可能需要考虑，通常用带有热敏电阻构成的电桥输出温度造成的误差电压平衡温度影响。不同传感器有不同的特点和使用环境，对于电容式传感器来说，主要是湿度、寄生电容、电磁干扰等影响，可以通过绝缘、采用低噪声屏蔽电缆、良好接地、整体屏蔽等方法抑制干扰的影响。