传感器与检测技术  试题

班级：      学号：      姓名：      成绩：

- 简答题（30分，6分/题）

1. 传感器的定义和组成框图？画出自动控制系统原理框图并指明传感器在系统中的位置和作用。

答：传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

辅助电源

信号调节转换电路

传感元件

被测量

敏感元件

组成框图如下：

自动控制系统原理框图如下：

扰动

给定 +

+

e

被控对象

+

控制器

﹣

反馈装置

传感器的作用：作为反馈装置，测量系统输出并计算得到实际的输出量值，通过与给定信号求差后送入控制器。也可以用于测量外部扰动作用（确认扰动的作用点和物理量的前提下），甚至是未知的给定信号等。

2. 试列出你所学过的不同工作原理传感器哪些可用于非接触式测量，哪些用于接触式测量，测量何种物理量？（各大于3种）

答：非接触式测量：

  - 涡流式传感器：测量材料厚度

  - 光电式传感器：测量光信号的变化间接测量位移、厚度、浑浊度等

  - 超声波传感器：测量位移和物位等

接触式测量：

- 电位器式位移传感器：测量线位移或角位移

- 应变片式电阻传感器：测量力和力矩

- 压磁式传感器：测量压力

3. 以自感式传感器为例说明差分式传感器可以提高其灵敏度的原理。

答：推导单极式自感传感器的灵敏度为：

差分式传感器的灵敏度为：

由此可见，与单极式比较其灵敏度提高一倍，非线性大大减小。

4. 光电效应可分为哪三种类型，简单说明传感器的原理并分别列出以之为基础的光电传感器。

答：光电效应可分为：

  - 外光电效应：指在光的照射下，材料中的电子逸出表面的现象。光电管及光电倍增管均属这一类。它们的光电发射极，即光阴极就是用具有这种特性的材料制造的。

  - 内光电效应：指在光的照射下，材料的电阻率发生改变的现象。光敏电阻即属此类。

  - 光生伏特效应：利用光势垒效应，光势垒效应指在光的照射下，物体内部产生一定方向的电动势。光电池是基于光生伏特效应制成的，是自发电式有源器件。

5. 光导纤维导光的原理是什么？按其传输模式分为哪两种类型？传感型（功能型）和传输型光纤传感器按照其特点应该选用哪种光纤？

答：光导纤维工作的基础是光在光纤内部的全反射传播，当射入光线的入射角大于纤维包层间的临界角时，就会在光纤与包层的界面上产生全内反射，并在光纤内部反复逐次反射，直至传递到另一端面。

按其传输模式可分为单模和多模两种。

传感型（功能型）光纤传感器应该选用单模光纤，传输型光纤传感器应选用多模光纤。

- 计算题（20分，10分/题）

1. 设7次测量某物体的长度，其测量的结果分别为：9.8  10.0  10.1  9.9  10.2  10.1  15cm，若忽略粗大误差和系统误差，试求在99.73%的置信概率下，对被测物体长度的最小估计区间。

解：

答：首先计算7次测量值的均值和残差，由于最大残差在次大残差值的两倍以上，可以初步判定其为疑似粗大误差（疏失误差），先将其挑出来，再用剩余6个测量值计算均值和残差，

，

并计算标准差

由于15-10.03>3σ，因此可以确认第7个测量值确实是坏值，可以剔除。

再计算均值的标准差为

σx=σn=0.07

x∈x-3σx,x+3σx   P=99.73%

即测量真值x∈9.82,10.24  P=99.73%

2. 图示电荷放大器中Ca=100 pF，Ra=∞，Rf= ∞，Ri= ∞，CF=10 pF。若考虑引线电容CC 影响，当A0=104时，要求输出信号衰减小于1%，求使用90 pF/m的电缆，其最大允许长度为多少？

答：

解得

- 分析/证明题（32分，8分/题）

1. 自动控制系统的系统响应带宽与传感器的响应带宽有何关系？如果选用传感器的动态特性达不到要求怎么办？

答：传感器的响应带宽高于系统响应带宽，当前者比后者高出一个数量级时，可以忽略传感器的动态特性影响，只需要考虑其静态特性即可。如果传感器的动态特性达不到要求，应该重新选用动态特性满足要求的传感器，实在没有办法，可以尝试利用偶极子和主导极点概念，扩展传感器带宽，但是会放大噪声影响，应慎重。

2. 热电偶产生的热电动势由哪几种电动势组成，试证明热电偶的中间导体定律。

答：热电偶产生的热电动势是由两种导体的接触电动势和单一导体的温差电动势组成的。

可以利用接触电动势和温差电动势的解析公式代入中间导体定律公式进行证明。

3. 制作霍尔元件应采用什么材料，为什么？为何霍尔元件都比较薄，而且长宽比一般为2 ：1？

答：制作霍尔元件应采用半导体材料。霍尔元件越薄（即d越小），其灵敏度系数kH就越大，所以一般霍尔元件都很薄。又因为实际测量中UH=(kHIB/d)×f(l/b)   当l/b=2时，f(l/b)=0.93为最大值，这时UH也可取到最大值，所以长宽比l/b一般为2：1。

4. 为什么要对应变片式电阻传感器进行温度补偿，分析说明该类型传感器温度误差补偿方法。

答：在外界温度变化的条件下，由于敏感栅温度系数t及栅丝与试件膨胀系数（g及s）之差异性而产生虚假应变输出，有时会产生与真实应变同数量级的误差，所以必须补偿温度误差的措施。

通常温度误差补偿方法有两类：

  - 自补偿法：包括单丝自补偿法和组合式自补偿法

  - 线路补偿法

- 设计/综述题（18分）

根据你所掌握的智能传感器的相关知识，设计一套测温智能传感器，测温范围为-20～80℃，要求精度达到0.1℃，写出详细设计步骤：具备的功能；选用的器件和硬件电路，并用原理框图表示（器件型号不明，说明其须具有的功能）；相应的数据处理过程和软件功能；你所设计的智能传感器还有哪些尚可完善的功能。

答：首先根据测温范围，可以选择热电阻或者热敏电阻作为敏感元件，再采用电桥电路等测量电路，获得电压信号，再根据实际需求，设计电压放大电路和AD采样电路，并画出来。

软件用于将量化电压换算成实际的温度，也就是一段代码即可。另外，还可在软件中设计自检测、自标定、自动调整量程等等功能。