运 动 控 制 实 验

实 验 报 告

实验名称：不可逆单闭环直流调速系统											静特性的研究

成    员： 柳培钧		2212048

田杰			2212608

严浩文		2212772

刘浩刚		2213864

专    业：自动化

人工智能学院

2024年11月

# 实验一  不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究

一．实验目的

1．研究晶闸管直流电动机调速系统在反馈控制下的工作。

2．研究直流调速系统中速度调节器ASR的工作及其对系统静特性的影响。

3．学习反馈控制系统的调试技术。

二．预习要求

1．了解速度调节器在比例工作与比例—积分工作时的输入—输出特性。

2．弄清不可逆单闭环直流调速系统的工作原理。

三．实验线路及原理

见图1-7。

四．实验设备及仪表

1．教学实验台主控制屏。

2．NMCL—01组件、NMCL—33组件、NMEL—03/4组件、NMCL—18组件

3．电机导轨及测功机、转速转矩测量、直流发电机M01、直流电动机M03

4．双踪示波器

5．万用表

五．注意事项

1．直流电动机工作前，必须先加上直流激磁。

2．接入ASR构成转速负反馈时，为了防止振荡，可预先把ASR的RP3电位器逆时针旋到底，使调节器放大倍数最小，同时，ASR的“5”、“6”端接入可调电容（预置7μF）。

3．测取静特性时，须注意主电路电流不许超过电机的额定值（1A）。

4．三相主电源连线时需注意，不可换错相序。

5．系统开环连接时，不允许突加给定信号Ug起动电机。

6．改变接线时，必须先使系统的给定为零，同时按下主控制屏总电源开关的“断开”红色按钮。

7．双踪示波器的两个探头地线通过示波器外壳短接，故在使用时，必须使两探头的地线同电位（只用一根地线即可），以免造成短路事故。

六．实验内容

1．移相触发电路的调试（主电路未通电）

用示波器观察NMCL—33的双脉冲观察孔，应有双脉冲，且间隔均匀，幅值相同；观察每个晶闸管的控制极、阴极电压波形，应有幅值为1V～2V的双脉冲。

2．求取调速系统在无转速负反馈时的开环工作机械特性。

a．断开ASR的“3”至Uct的连接线，G（给定）直接加至Uct，且Ug调至零，直流电机励磁电源开关闭合。

b．合上主控制屏的绿色按钮开关。

c．调节给定电压Ug，使直流电机空载转速n0=1000转/分，调节直流发电机负载电阻（可采用NMEL-03/4中R2的两只电阻并联），在空载至额定负载的范围内测取7～8点，读取整流装置输出电压Ud，输出电流id以及被测电动机转速n。

| id（A） | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud（V） | 141 | 144 | 144 | 145 | 145 | 146 | 146 | 147 |
| n（r/min） | 891 | 919 | 931 | 940 | 949 | 962 | 979 | 996 |

3．带转速负反馈有静差工作的系统静特性

a．断开G（给定）和Uct的连接线，ASR的输出接至Uct，把ASR的“5”、“6”点短接。

b．合上主控制屏的绿色按钮开关。

c．调节给定电压Ug至5V，测ASR“3”与地的电压，调节RP2，使输出限幅电压为-5V。

调节直流发电机负载电阻，在空载至额定负载范围内测取7～8点，读取Ud、id、n。

| id（A） | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud（V） | 146 | 147 | 148 | 148 | 149 | 150 | 150 | 151 |
| n（r/min） | 921 | 942 | 953 | 963 | 972 | 979 | 985 | 994 |

4．测取调速系统在带转速负反馈时的无静差闭环工作的静特性

a．断开ASR的“5”、“6”短接线，“5”、“6”端接可调电容，可预置7μF，使ASR成为PI（比例—积分）调节器。

b．调节给定电压Ug，使电机空载转速n0=1000转/分。在额定至空载范围内测取7～8个点。

| id（A） | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ud（V） | 153 | 145 | 145 | 145 | 143 | 141 | 140 | 139 |
| n（r/min） | 998 | 995 | 991 | 986 | 983 | 981 | 970 | 963 |

七．实验报告

绘制实验所得静特性，并进行分析、比较。

通过对三组数据的比较分析可知，随着负载的逐渐增大，输出电流 Id逐渐增大，输出电压 Ud变化不明显，转速n逐渐减小，静差逐渐增大。其中，无转速负反馈的开环系统机械特性最软；而带转速负反馈的无静差闭环系统机械特性最硬，在负载变化较小时转速变化量最小。这表明引入转速负反馈的闭环控制能够显著提高系统的稳定性和调速性能。

从图中可以看出，三种工况下电流-转速图像的差别不是很明显，经讨论分析，小组认为三种情况下差别不明显主要原因可能在于以下几点：首先，实验操作时负载的变化范围较小，未能充分激发系统的调节能力，导致不同控制方式的特性差异被抑制；其次，实验参数可能未得到有效优化，某些关键参数（如反馈增益或负载大小）未达到使系统特性显著分化的临界值；最后，数据测量的精度不足可能导致性能差异不大，从而弱化了三种情况之间的对比效果。

三种工况的关系体现了控制策略由简单到复杂的层次性：无转速负反馈的开环工作是系统的基础状态，缺乏对负载变化的补偿能力，导致机械特性最软，静差最大；而引入转速负反馈后，闭环控制通过实时调节输出，显著提高了系统的抗扰动能力和稳定性，表现为机械特性最硬。这三种工况的特性差异随着负载变化范围的增大或反馈参数的优化而逐渐显著，但当负载变化较小时，反馈控制的优势难以充分体现，导致三种工况的表现趋于一致。